PROGETTO DI BIOMONITORAGGIO

DELL’AREA MINERARIA E COSTIERA

DEL MEDIO CAMPIDANO

Coordinamento scientifico generale:

Prof. Ignazio Floris - Università degli Studi di Sassari

Biodiversità

macro-invertebrati

terrestri

Responsabile scientifico:

Dott. Marcello Verdinelli – ISE-SS CNR

Bioindicatori

marini

Responsabile scientifico:

Prof. Lorenzo A. Chessa – Università degli Studi di Sassari & ISE-SS CNR

PROGETTO DI BIOMONITORAGGIO

DELL’AREA MINERARIA E COSTIERA DEL MEDIO CAMPIDANO

Coordinamento scientifico: Prof. Ignazio Floris - Università degli Studi di Sassari

Introduzione

Lo studio della diversità biologica e dell’impatto ambientale dell’inquinamento con mezzi biologici costituiscono delle acquisizioni molto utili ed attuali per la pianificazione di opportuni interventi di protezione e conservazione della natura. I metodi utilizzabili in ecologia applicata sono diversi ma una delle strategie più economiche è quella costituita dallo studio di gruppi animali selezionati che hanno la valenza di taxa indicatori. Ad esempio, gli Artropodi rappresentando circa il 75% delle specie animali viventi sul pianeta, ed in particolare gli insetti con oltre 1.000.000 di specie descritte, costituiscono la componente principale delle biocenosi dei nostri ecosistemi ed uno strumento molto efficace per lo studio degli equilibri ambientali e per la misura delle alterazioni provocate dalle attività umane.

Gli organismi meglio utilizzabili per valutazioni ambientali, che rispondono a criteri di una discreta facilità di campionamento, sono i macroartropodi, nell’ambito dei quali giocano un ruolo importante - sia in termini di numero di specie che di biomassa - le api e varie specie che colonizzano il suolo. La mobilità di questi organismi, associata alla loro paricolare biologia nonché alla diversità specifica ne fanno degli ottimi indicatori ambientali.

Nella fattispecie, l’inquinamento da metalli pesanti nelle aree minerarie dismesse è un problema di estrema attualità soprattutto in previsione di una valorizzazione turistica dei territori occidentali del Medio Campidano, che è strettamente legata anche ad esigenze di sanità ambientale.

Il monitoraggio di questo tipo di inquinamento può essere condotto attraverso diversi approcci metodologici che misurano direttamente le concentrazioni nelle varie matrici organiche e inorganiche. Ma, per poter effettuare un controllo su vaste aree basato su un’alta densità di punti di campionamento, come ad esempio per i metalli pesanti che possono essere nocivi anche a basse concentrazioni, occorre tener presente l’esigenza di affiancare ai comuni metodi di indagine strumentale, altre metodiche di tipo biologico basate sull’impiego di organismi viventi “sensibili”, in grado cioè di fungere da “indicatori” della qualità ambientale.

Ricordiamo che gli indicatori biologici sono definiti come rappresentazioni sintetiche di realtà complesse, in quanto consentono di tener conto di interazioni sinergiche e, in alcuni casi, di svelare la presenza di sostanze immesse in maniera abusiva nell’ambiente. Gli agenti inquinanti possono determinare la crescita o la rarefazione di questi organismi, la loro presenza o assenza, o l’accumulo al loro interno. I bioindicatori e/o bioaccumulatori, inoltre, possono reagire sia a un singolo che a un complesso di fattori inquinanti relativi non solo al presente, ma anche al passato.

Obiettivi generali

L’obiettivo generale è costituito dal rilevamento dell’inquinamento da metalli pesanti delle aree minerarie di Ingurtosu-Montevecchio e del corrispondente tratto di Costa Verde utilizzando bioindicatori terrestri e marini associati a tecniche analitiche e di studio avanzate sia in fase di monitoraggio che di valutazione dell’impatto ambientale degli inquinanti.

Un altro obiettivo è quello di definire meglio, dal punto di vista qualitativo, alcune componenti dell’artropodofauna dell’area mineraria, ponendo così le basi per uno studio della loro dinamica e per l’individuazione dei taxa più sensibili ai fattori di inquinamento.

Obiettivi specifici

Lo studio prevede:

- l’utilizzazione di stazioni di biomonitoraggio con l’impiego di alveari popolati da colonie di Apis mellifera ligustica, per l’esame di matrici biologiche (miele, polline, api) al fine di rilevare la presenza di eventuali concentrazioni critiche di metalli pesanti. La dislocazione delle stazioni (Ingurtosu, Montevecchio) consentirà di coprire gran parte del territorio minerario;

- l’analisi della biodiversità dei macro-invetebrati terrestri ed in particolare delle specie di formiche e ragni presenti nel territorio minerario che grazie alla loro biologia, strettamente legata al suolo e alla vegetazione, possono fornire un utile quadro comparativo del grado di inquinamento dell’area, anche attraverso l’applicazione di idonei indici statistici di valutazione;

- il biomonitoraggio marino mediante organismi sentinella ed in particolare molluschi (Mytilus galloprovincialis) per la valutazione dell’inquinamento costiero e dei suoi potenziali effetti biologici. Questi organismi, sessili e filtratori, sono in grado di accumulare nei propri tessuti gli inquinanti presenti nella colonna d’acqua, attraverso vari parametri fisiologici come, ad esempio, l’aumento della concentrazione di metallotioneine che è indice di contaminazione da metalli pesanti quali Hg, Cu, Cd, Zn.

Contenuti di questo documento

Dovendo, per soli motivi burocratico-amministrativi presentare due distinte proposte di progetto relative al primo e, rispettivamente, agli ultimi due obiettivi specifici di un progetto comunque unitario, si illustrerà qui solo la parte che sarà gestita dall’ISE-SS.

Obiettivo 1) Biodiversità macro-invertebrati terrestri (Formiche e Ragni)

Tra gli insetti le Formiche costituiscono un gruppo di interessanti bioindicatori in quanto popolano quasi tutti gli ambienti terrestri, la loro presenza è strettamente legata alle caratteristiche del suolo e possono essere raccolte facilmente con tecniche semplici e a basso costo.

Anche i ragni sono molto sensibili alla complessità ecologica e la loro relazione con il tipo di vegetazione è nota da lungo tempo, grazie alla quale rivestono un ruolo fondamentale negli ecosistemi naturali.

Scopo

Quando si verificano alterazioni all’ecosistema, è necessario effettuare ogni tipo di analisi per individuarne le cause. I metodi utilizzabili sono i più svariati. Alcuni, come ad esempio i test tossicologici, permettono di rilevare l’eventuale presenza di sostanze che possono alterare le proprietà chimico-fisiche delle acque, dei sedimenti o dei suoli mentre altri prendono in considerazione la composizione delle comunità biologiche.

L’utilità dei metodi biologici per la diagnosi della qualità dell’ambiente e per il controllo e la previsione degli impatti delle attività umane è da tempo affermata. Tali metodi si basano sul concetto di “indicatore biologico” che comprende organismi, o gruppi di organismi, che, alle modificazioni dell’ambiente, presentano reazioni facilmente misurabili.

Un indicatore biologico può avere una funzione “spia” e permettere di rilevare una situazione di inquinamento sia grazie alla capacità di accumulare sostanze inquinanti (che potranno poi essere rilevate tramite esami di laboratorio) sia grazie alle modificazioni morfologiche a cui alcuni di essi vanno incontro a causa di stress da inquinamento. Questi organismi permettono anche di valutare l'effetto che le alterazioni ambientali esercitano sull’intera comunità biotica dell’ecosistema preso in esame, permettendo di fare una stima sugli interventi di conservazione da attuare.

Attraverso l’analisi della fauna del suolo e sulla base dell’ abbondanza, frequenza, presenza o assenza di suddette specie, è possibile dunque avere un utile strumento per la valutazione del grado di impatto antropico. Gli indicatori biologici non sempre danno informazioni applicabili in ogni situazione o comunque sufficienti a descrivere lo stato di salute degli ecosistemi. In alcune condizioni ambientali, caratterizzate da una lenta e progressiva evoluzione, si rende necessario la definizione e lo sviluppo di indicatori ad hoc.

Le aree minerarie sono fonti potenziali di inquinamento e pertanto le attività di recupero ambientale sono necessarie soprattutto quando tali aree ricadono in siti di particolare pregio. Tuttavia, quali sono gli interventi più idonei di ripristino e come valutare l’impatto di tali opere? Nelle aree minerarie dimesse dell’Australia si procede al consolidamento, stabilizzazione e bonifica delle discariche e alla messa a dimora di specie arboree ed arbustive: da oltre venti anni le valutazioni in merito agli interventi sono supportate dal monitoraggio della biodiversità costituita dalle comunità di insetti e di altri macroartropodi.

Pertanto, la definizione e lo sviluppo di un indicatore biologico basato sulla distribuzione, densità di popolazione e composizione in specie di alcuni artropodi del suolo potrebbe essere di notevole interesse per le aree del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna e costituire un progetto pilota per sperimentare nuove soluzioni facilmente applicabili anche nelle analisi ecologiche di altre realtà ambientali.

Articolazioni

Nelle aree dimesse del Parco Geominerario ed in particolare nelle miniere di Montevecchio ed Ingurtosu sono stati effettuati studi in dettaglio circa le associazioni vegetali, talvolta a carattere endemico, che caratterizzano le discariche di inerti e le zone circostanti. La forte pressione sull’ambiente dovuta alle attività minerarie protrattesi per circa un secolo, se consideriamo solo l’arco temporale a partire dalla seconda rivoluzione industriale, ha determinato la selezione di comunità di piante alcune delle quali hanno la proprietà di tollerare ed assorbire grandi quantità di metalli pesanti. L’impatto antropico ha una notevole influenza anche sugli animali e, nel caso specifico delle aree minerarie, sulle formiche e i ragni che vivono nel suolo. Nel caso di tali artropodi è estremamente importante conoscere sia il numero di specie sia la densità di popolazione e i complessi rapporti che si instaurano all’interno delle comunità costituite dalle diverse specie.

Molti studi di biodiversità trattano la ricchezza specifica all’interno di un habitat o di un ecosistema. Tuttavia la diversità biologica di un’ area rappresentata solo dal numero di specie presenti e la loro relativa abbondanza (ad es. indice di Simpson o Shannon) non apporta informazioni filogenetiche, tassonomiche o funzionali riguardo la comunità in esame. Dagli anni ’90 si inizia, quindi, ad affrontare la stima della biodiversità tenendo in considerazione non solo il numero di specie per sé, ma anche la loro relazione tassonomica. Se due comunità sono costituite da un uguale numero di specie e da uguali abbondanze, ma differiscono per appartenenza a taxa diversi, è intuitivamente appropriato dire che l’assemblaggio più vario sotto l’aspetto tassonomico costituisca anche quello con una maggiore diversità. Ciò significa che una comunità composta da specie tra loro tassonomicamente distanti ed appartenenti ad esempio a generi filogeneticamente distanti è da ritenersi più diversa rispetto ad una comunità composta da specie appartenenti tutte allo stesso genere. L’indice che viene usato per descrivere il grado di “parentela” tra le specie è chiamato indice di Distintività Tassonomica (Taxonomic Distinctness, TD), visto che la relazione tassonomica tra le specie viene valutata come distanza, o meglio, dissimilarità tra queste. Una caratteristica statistica che differenzia questo indice da altri indici di biodiversità è l’indipendenza dallo sforzo campionario: in questo modo è possibile comparare campioni tra loro non standardizzati. L’ indice di Distintività Tassonomica può essere applicato a fini conservazionistici per valutare se comunità a scala locale (ad es. comunità vegetali nei SIC) approssimano l’aggregazione random del pool specifico di origine (ad es. Flora della Sardegna), oppure se esistono fattori ambientali limitanti che agiscono da filtro sull’aggregazione tassonomica delle specie in una comunità. Con tale approccio è possibile avviare uno studio pilota per stimare la diversità biologica nelle aree minerarie dove non si è mai proceduto a valutazioni di tipo quali-quantitativo delle discariche a partire da dati biologici di questo genere. Pertanto il monitoraggio sarà effettuato basandosi sul principio del confronto tra le popolazioni di formiche e ragni rilevabili in aree di discarica, a ridosso delle discariche ed in prossimità dei fitopopolamenti a carattere pioniere delle aree limitrofe con quelle rilevabili in aree non interessate dalle attività minerarie.

Materiali e metodi

Le attività possono essere così schematizzate:

- Individuazione delle aree minerarie soggette all’intervento suddivise per attività estrattiva (solfuri di piombo, zinco etc.), per anno di cessazione delle attività di sfruttamento, per eventuali attività di bonifica o di ripristino ambientale (aree di rimboschimento, aree bonificate etc..).

- Campionamento per raccolta manuale diretta di complemento alle catture con trappole. È l’attività preliminare che permetterà di stabilire il definitivo disegno sperimentale.

- Campionamento delle formiche e dei ragni, con trappole a caduta di tipo standardizzato. Il campionamento degli artropodi sarà effettuato nei 2 semestri di attività. I due siti prescelti (Montevecchio ed Ingurtosu) saranno suddivisi in unità spaziali dove sarà effettuato il campionamento. Si prevedono da 2 a 4 unità di campionamento (costituite ognuna da un modulo di 12 trappole) e il campionamento sarà ripetuto per 2 volte (1/semestre) e le trappole saranno mantenute in campo per almeno 3 settimane.

- Riconoscimento degli esemplari raccolti su base morfologica; analisi della “ricchezza” di specie; elaborazione dei dati e definizione degli indicatori di biodiversità.

- Attività di formazione e divulgazione a favore di Scuole o altri soggetti che operano nel territorio, o per il personale coinvolto della provincia del Medio Campidano nelle attività di gestione ecologica.

- Realizzazione di eco-guide e di percorsi faunistici nelle aree interessate. Disseminazione dei risultati.

Costi

Per la realizzazione della ricerca si richiedono complessivamente 18.000,00 € annui. Le spese di ricerca includono i costi di personale in ruolo e precario, le missioni per la raccolta dei campioni, le analisi di laboratorio, l’elaborazione dei dati e la produzione degli elaborati (intermedio e finale).

2) Bioindicatori marini

Scopo

Il biomonitoraggio mediante organismi sentinella ed in particolare molluschi (Mytilus galloprovincialis) è oggi considerato uno degli approcci più completi per valutare l’inquinamento dell’ambiente marino costiero e i suoi potenziali effetti biologici.

Infatti i mitili sono organismi sessili e filtratori in grado di accumulare nei propri tessuti gli inquinanti presenti nella colonna d’acqua: le sostanze chimiche tossiche possono pertanto essere determinate più facilmente nei tessuti di questo mollusco in quanto possono raggiungere concentrazioni da 10 a 1000 volte più elevate che nell’acqua marina. E’ importante ricordare che è oggi possibile, utilizzando una batteria di biomarker di stress (parametri biologici il cui valore cambia negli animali esposti alle sostanze inquinanti) identificare una possibile alterazione dello stato di “salute” dei mitili che vivono in zone di mare inquinate. Inoltre utilizzando biomarker di esposizione è possibile individuare la classe degli inquinanti che ha provocato la sindrome di stress nei mitili. Ad esempio l’aumento della concentrazione di metallotioneine è indice di contaminazione da metalli pesanti quali Hg, Cu, Cd, Zn, ecc.; un incremento del numero e/o delle dimensioni dei perossisomi è indice di inquinamento da composti organici aromatici xenobiotici (IPA, PCB, ecc.) ecc.

Negli anni passati la Regione Liguria, prima in Italia, ha messo a punto una rete di biomonitoraggio mediante mitili stabulati per 30 giorni in opportune gabbie nei siti più a rischio di inquinamento della costa Ligure.

In tali programmi sono stati usati numerosi biomarker di stress quali la stabilità delle membrane lisosomiali, la dimensione dei lisosomi e il rapporto lisosomi/citoplasma, l’accumulo lisosomiale di lipofuscine, l’accumulo lisosomiale di lipidi neutri, l’attività CaATPasica e biomarker di genotossicità quali il danno al DNA, la presenza di micronuclei, attività acetil colinesterasica e contenuto in metallitini. Inoltre si è valutato un parametro di stress a livello organismico quale la sopravvivenza all’aria, un biomarker noto come “stress su stress”.

Infine sono stati valutati biomarker di esposizione quali la concentrazione di metallotioneine che la proliferazione dei perossisomi.

Il biomonitoraggio mediante molluschi ha ottenuto ottimi risultati in quanto è stato sempre possibile individuare le situazioni di criticità lungo la costa, un dato che ha permesso di iniziare approfondite verifiche sia mediante analisi chimiche che biologiche.

Utilizzando un tale approccio è stato però impossibile dare una chiara indicazione dei livelli di stress ambientali a cui erano sottoposti gli organismi: infatti la concomitante analisi di 11 parametri che fluttuano, ognuno diversamente, in base agli effetti degli inquinanti rende semplice individuare i mitili prelevati dai siti inquinati ma al tempo stesso rende difficile stabilire oggettivamente la gravità della sindrome di stress indotta dagli inquinanti negli organismi. Un secondo aspetto di criticità di questo approccio di biomonitoraggio è quello che per avere un quadro adeguato della sindrome di stress indotta dagli inquinanti è necessario utilizzare 11 differenti analisi, alcune citochimiche, altre biochimiche: un set di biomarker semplice da utilizzare in laboratori opportunamente attrezzati ma che comunque implica un certo tempo (e spesa) per routinare la raccolta dei dati.

Articolazioni

Questa parte del programma, che sarà svolta in collaborazione con partner scientifici di provata esperienza e competenza specifica si basa su un approccio alla problematica epidemiologica ben più efficace rispetto al metodo tradizionale. Infatti la moderna tossicologia ambientale sfrutta non più solo le analisi chimiche classiche ma punta a valutare gli effetti che le sostanze xenobiotiche (estranee e nocive) determinano sugli organismi viventi. Tale approccio anziché determinare la dose di un contaminante nell’ambiente o nell’individuo, sfrutta modificazioni molecolari, cellulari, biochimiche e fisiologiche. Queste modificazioni sono denominate “biomarker” e possono essere misurate nell’organismo interessato che diviene pertanto “indicatore” delle condizioni dell’ambiente, cioè una sorta di “sentinella”.

E’ importante sottolineare che la sensibilità dei metodi che si avvalgono dei “biomarkers” è tale da garantire la valutazione ottimale dello stato di un dato ambiente, quando ancora i metodi tradizionali di analisi non danno risposta. Ciò consente di intervenire rapidamente in caso di alterazioni incipienti.

Le acque del territorio del Comune di Arbus, considerato l’elevatissimo pregio ambientale della zona in oggetto, si prestano bene all’applicazione di queste tecniche avanzate di studio dell’ambiente marino. Le attività antropiche che si svolgono nel territorio legate anche al turismo e la trascorsa presenza di insediamenti minerari rendono questo tipo di monitoraggio opportuno, come è stato già da tempo sottolineato da numerosi Organizzazioni internazionali (CIO, PNUE, FAO, ecc.) e da molti progetti (NOAA -USA; TOXEN -Canada).

Il programma prevede l’utilizzo di due nuove tecnologie nel biomonitoraggio mediante molluschi quali organismi sentinella.

Il primo approccio innovativo prevede di utilizzare un sistema esperto di seconda generazione nell’analisi dei dati ottenuti mediante l’utilizzo dei classici 11 biomarker di stress e di esposizione citati in precedenza. Mediante il sistema esperto è possibile valutare come cambia lo stato fisiologico dei mitili esposti agli inquinanti: ai Decisori dell’Ente interessato alla tutela del proprio ambiente marino costiero verranno pertanto forniti, quale risultato del biomonitoraggio, non solo i dati relativi alle variazioni dei singoli biomarker, ma anche una parametrizzazione da A a E data dal sistema esperto che identifica in maniera oggettiva il livello di stress negli organismi stabulati per 30 giorni in zone costiere a differente livello di inquinamento (A = situazione naturale; B = lievi effetti tossici; C = effetti tossici evidenti; D = notevole sindrome di stress; E = situazione patologica). Tale parametrizzazione permetterà più facilmente di utilizzare i dati raccolti ai fini di una corretta gestione dell’ambiente costiero.

Un secondo importante aspetto del programma riguarda l’utilizzo di microarray a DNA per valutare la sindrome di stress indotta dalle sostanze inquinanti presenti in mare ed accumulate dai mitili nei propri tessuti. Tale parametro contiene le sequenze nucleotidiche specifiche di geni che codificano le informazioni per la sintesi delle differenti proteine cellulari: è pertanto possibile con una sola analisi acquisire numerosissimi dati circa la variazione della sintesi cellulare di numerosi RNAm coinvolti nel processo della sintesi proteica. La valutazione della alterazione dei profili di trascrizione degli RNAm rappresenta oggi uno dei più importanti e promettenti campi della ricerca nella diagnostica biomedica per la identificazione precoce di patologie degenerative e dei tumori. Il microarray di mitilo che verrà utilizzato comprende 1.800 geni e verrà utilizzato per analizzare la risposta allo stress degli organismi: in questo caso la raccolta di 1.800 geni sequenziati dal DNA del mitilo (intero genoma 16.000/18.000 geni) permetterà di iniziare a studiare in maniera più ampia ed approfondita la risposta dei mitili ai cambiamenti ambientali. Infine, i siti da utilizzare per realizzare il programma saranno preventivamente concordati sulla base del pregio ambientale o della frequentazione turistica, così da fornire al programma di biomonitoraggio una valenza sia scientifica sia di tutela della costa del territorio. I risultati ottenuti, opportunamente analizzati, verranno forniti mediante relazione cartacea e supporto informatico.

Materiali e metodi

La realizzazione di questo programma sarà comprensiva dell’analisi di 11 biomarker (stabilità delle membrane lisosomiali, dimensione dei lisosomi, rapporto lisosomi/citoplasma, accumulo lisosomiale di lipofuscine, accumulo lisosomiale di lipidi neutri, attività CaATPasica, danno al DNA, presenza di micronuclei, attività acetil colinesterasica, contenuto in metallitini e stress su stress) in quadruplicato per analisi statistica dei risultati. Si campionerà in 2 stazioni di riferimento, una delle quali costituirà il “bianco”, in un periodo dell’anno significativo. Sarà inoltre utilizzato un sistema esperto per la valutazione della sindrome di stress degli organismi, valutazione degli effetti biologici degli inquinanti mediante microarray ad alta densità in quadruplicato.

Partner scientifici

Prof. Aldo Viarengo del Dipartimento di Scienze Ambientali e della Vita (DiSAV) dell’Università del Piemonte Orientale.

Per poter usufruire dell’esperienza e della competenza del Prof. Viarengo e dei suoi collaboratori l’ISE-SS sottoscriverà una convenzione per attività di ricerca col DiSAV. Questa importante istituzione scientifica, con pluriennale esperienza nel campo specifico, si occuperà, nel dettaglio, di:

1 identificare possibili alterazioni dello stato di salute dei mitili attraverso l’utilizza di un sistema esperto di seconda generazione nell’analisi dei dati ottenuti mediante l’utilizzo dei classici 11 biomarker di stress e di esposizione citati in precedenza;

2 utilizzare microarray a DNA per valutare la sindrome di stress indotta dalle sostanze inquinanti presenti in mare ed accumulate dai mitili nei propri tessuti;

3 partecipare con suo personale qualificato e con suoi mezzi alla 2° fase della campagna, quella che prevede la raccolta dei mitili che sono stati immersi nelle 2 stazioni (trattamento; controllo);

4 portar con se nelle stazioni di (installazione/prelievo), relativamente al punto 3, tutto quanto serve per la preparazione dei campioni di mitili per le analisi.

Dott. Andrea Orrù dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sardegna.

Il Dott. Orrù collaborerà alla ricerca mettendo a disposizione le strutture per l’installazione dei mitili e dotazioni da campo indispensabili per la conservazione del prodotto prima dei trattamenti di fissazione e conservazione per le analisi. Effettuerà inoltre sul prodotto alcune analisi preliminari. Parteciperà con collaboratori alle fasi di campo previste dal progetto.